H C L
HYDROCHLORIC ACID
Bulletin No.  30-01-26

KETERANGAN  UMUM
HCL merupakan cairan pereaksi untuk menghilangkan kerak yang mengandung kapur pada heat exchanger, ketel, system air pendingin mesin diesel, keramik  dan sebagainya yang disebabkan cemaran air.
KOMPOSISI
Larutan asam kuat
SIFAT - SIFAT  FISIKA

Rupa

 
:  bening

Berat Jenis (25oC) 
:  1.17 – 1.21

Daya larut dalam air
:  Sempurna


pH


:  0 – 1

kelarutan

: larut sempurna

PETUNJUK PEMAKAIAN :
1. Tuangkan cairan pada tempat yang sudah disediakan.

2. Kontakkan larutan dengan media kotoran yang disebabkan oleh kerak kotoran.

3. Tunggu 5 – 10 menit.

4. Kemudian gosok sampai kotoran hilang.

5. Bilas tempat yang sudah bersih dari kotoran dengan air bersih.

PENGAMANAN
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika kena, bilaslah dengan air bersih dalam jumlah banyak dan ke dokter.Pakai kacamata pelindung dan sarung tangan karet.  Bila untuk keperluan di perkapalan, hindari kontak dengan tali manila; bilamana terjadi kontak, bilas dengan air.  Jangan menggunakan wadah penampungan yang terbuat dari logam galvanis.

KEMASAN

Dalam jerigen plastik dengan berat netto 1 Ltr.
1

