HIKEM®  31
OXIDIZING BIOCIDE

Bulletin No.  10-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 31 adalah oksidator yang sangat kuat dan efektif, yang perilakunya mirip dengan pemutih komersial. Mudah ditangani dengan perawatan yang tepat. Zat ini menggabungkan daya oksidasi klorin yang kuat dengan efektivitas biaya yang tinggi, sehingga menghasilkan cara pengendalian bakteri yang sangat hemat biaya dalam sistem air industri.

KOMPOSISI

HIKEM® 31 adalah hipoklorit alkali yang distabilkan dalam bentuk cair, yang mengandung 10-12% dari beratnya sendiri sebagai klorin bebas yang tersedia.

SIFAT-SIFAT UMUM

Penampakan


: kuning bening
Kepadatan Sp. (25oC)
: 1,19 – 1,22
Bau



: berbau
pH (murni)


: 13 - 14
Kelarutan dalam air

: Larut sempurna
PENGGUNAAN DAN DOSIS

Seperti halnya semua agen pelepas klorin, HIKEM® 31 paling efektif bila digunakan dalam kisaran pH 6,5-7,5. Efektivitas klorin turun dengan cepat di atas pH ini, dan jika ragu, Anda harus berkonsultasi dengan Perwakilan HIKEM®  Anda tentang produk lain yang lebih cocok untuk sistem, yang beroperasi pada nilai pH yang lebih tinggi. Dosis awal yang disarankan adalah 0,5 ltr per 5000 ltr air, atau sekitar 100 ppm, dan disesuaikan (dioptimalkan) sesuai catatan di bawah ini, untuk menghasilkan 0,5 – 1,0 ppm klorin bebas. Tingkat dosis yang disarankan harus cukup untuk memenuhi permintaan klorin (lihat catatan** di bawah) dan kemudian untuk menetapkan 0,5 – 1,0 ppm KLORIN BEBAS dalam sistem setidaknya selama 2 jam. **Permintaan klorin adalah reaksi klorin dengan bahan-bahan yang dapat dioksidasi dalam air hingga semuanya bereaksi, hanya klorin yang melebihi reaksi ini yang akan muncul sebagai "BEBAS". Disarankan agar HIKEM® 31 ditambahkan terlebih dahulu berdasarkan volume sistem, karena pelepasan klorin bersifat instan, uji klorin dapat dilakukan saat sistem dinilai telah tercampur dengan benar, waktu tunggu yang disarankan adalah setidaknya 1 jam setelah penambahan. Bergantung pada tingkat klorin bebas yang ditemukan (Target adalah 0,5 – 1,0 ppm), dosis harus disesuaikan. Setelah tingkat dosis yang sesuai ditemukan, dosis ini harus digunakan untuk dosis suntikan berikutnya. Penambahan direkomendasikan setiap hari, atau 2 – 3 kali seminggu dalam sistem klorin.

PENANGANAN & TINDAKAN PENCEGAHAN

HIKEM® 31 adalah oksidator yang sangat kuat. Zat ini harus disimpan jauh dari bahan yang mudah terbakar atau mudah terbakar. Zat ini TIDAK BOLEH dicampur dengan asam. Menghirup asapnya HARUS DIHINDARI. Masker, kacamata respirator, atau pelindung wajah yang sesuai dan sarung tangan non-kain harus dikenakan saat menangani bahan tersebut. Jika terkena kulit, harus segera dicuci, jika terkena mata, siram dengan air selama 5 – 10 menit dan cari pertolongan medis.

KEMASAN
Dalam wadah plastik dengan berat bersih 25 kg dan 200 kg
1

